# วิทยุสื่อสารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การใช้วิทยุสื่อสาร

หลักการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม

ระบบวิทยุสื่อสาร เป็นระบบสื่อสารแบบกึ่งสองทาง (Half Duplex) คือเป็นระบบที่ใช้ความถี่เดียวกันในการรับ-ส่งสัญญาณวิทยุ แสดงดังรูปที่ ๑.๑ ดังนั้นผู้ใช้งานจึงต้องผลัดกันรับ-ส่งสัญญาณวิทยุ โดยสายอากาศที่ใช้ จึงต้องทำหน้าที่เป็นทั้งสายอากาศรับและส่งในตัวเดียวกัน ในกรณีที่ใช้เป็นวิทยุสื่อสารระยะใกล้ จะใช้กำลังส่งต่ำประมาณ ๕ วัตต์ และสายอากาศขนาดเล็ก ส่วนในกรณีที่ใช้เป็นวิทยุสื่อสารระยะไกลจะใช้กำลังส่งสูงคือตั้งแต่ ๑๐ วัตต์ขึ้นไป ซึ่งจำเป็นต้องใช้สายอากาศขนาดใหญ่ เพื่อให้สามารถทนกำลังส่งที่สูงได้โดยสายอากาศดังกล่าวได้ออกแบบและติดตั้งอยู่บนเสาสูง (Tower) เพื่อหลบเลี่ยงสิ่งกีดขวาง เช่น อาคารและสิ่งปลูกสร้าง โดยการใช้งานระบบวิทยุสื่อสารผู้ใช้งาน จะต้องจดทะเบียน เพื่อจัดตั้งเป็นสถานีวิทยุก่อน จึงจะสามารถใช้งานระบบวิทยุสื่อสารได้

รูปที่ ๑.๑ ระบบสื่อสารไร้สายแบบกึ่งสองทาง(Half Duplex)

ปัจจุบันวิทยุคมนาคมมีบทบาทสำคัญต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ และชีวิตประจำวันของ

ประชาชนอย่างมาก การติดต่อสื่อสารโดยใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเป็นการติดต่อสื่อสารรูปแบบหนึ่งที่ง่าย รวดเร็ว และประหยัด จึงมีความจำเป็นมากในสถานการณ์ปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตามการสื่อสารทางวิทยุคมนาคมจะได้ผลสมบูรณ์สามารถอำนวยประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ต้องคำนึงถึงหลักการ ความถูกต้อง และเหมาะสมในการใช้งาน ผู้ที่จะใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคม

๒.๑ พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้
“เครื่องวิทยุคมนาคม” หมายความว่า เครื่องส่งวิทยุคมนาคม เครื่องรับวิทยุคมนาคม หรือเครื่องรับและส่งวิทยุคมนาคม เครื่องรับหรือเครื่องรับและส่งวิทยุคมนาคมด้วยคลื่นแฮรตเซียนตามลักษณะหรือประเภทที่กำหนดในกฎกระทรวงเพื่อประโยชน์ในการควบคุมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมให้ถือว่าอุปกรณ์ใด ๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคมตามที่กำหนดในกฎกระทรวงเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย

มาตรา ๖  ห้ามมิให้ผู้ใด ทำ มี ใช้ นำเข้า นำออก หรือค้าส่งเครื่องวิทยุคมนาคม เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ฯลฯ

มาตรา ๑๑ ห้ามมิให้ผู้ใดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ฯลฯ

มาตรา ๒๓  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖ มาตรา ๑๑ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งปรับทั้งจำ
 	มาตรา ๒๖ ผู้ใดจงใจกระทำให้เกิดการรบกวน หรือขัดขวางต่อการส่งหรือรับวิทยุคมนาคมมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งปรับทั้งจำฯลฯ

๒.๒  ระเบียบกรมไปรษณีย์โทรเลขว่าด้วยการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER)

ของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ

๒.๒.๑  เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ เครื่องรับ – ส่งวิทยุในปัจจุบันส่วนใหญ่นิยมใช้วิธีสังเคราะห์ความถี่ วงจรที่ทำหน้าที่สังเคราะห์ความถี่เรียกว่า “(SYNTHESIZER)” ซึ่งกรมไปรษณีย์โทรเลขได้แบ่งประเภทเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ ความถี่ของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจไว้ ๒ ประเภท คือ

๑)  เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท  ๑  หมายถึง เครื่องวิทยุคมนาคม ผู้ใช้งานสามารถตั้งความถี่วิทยุได้เองจากภายนอกเครื่องวิทยุคมนาคม  หน่วยงานที่มีสิทธิ์ใช้ได้แก่

- กองทัพบก, กองทัพเรือ, กองทัพอากาศ - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ - สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด - สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ - กรมศุลกากร - สำนักข่าวกรองแห่งชาติ - สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ - กระทรวงมหาดไทย เฉพาะบุคคลที่ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ - ปลัดกระทรวงมหาดไทยและรองปลัดกระทรวงมหาดไทย - เลขานุการปลัดกระทรวงมหาดไทยและเลขานุการรองปลัดกระทรวง มหาดไทย

๒)  เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท  ๒  หมายถึง เครื่องวิทยุคมนาคม ผู้ใช้งานไม่สามารถตั้งความถี่วิทยุได้เองจากภายนอกเครื่องวิทยุคมนาคม แต่สามารถตั้งความถี่วิทยุด้วยเครื่องความถี่วิทยุ (PROGRAMMER) หรือโดยวิธีอื่น ๆ

๒.๒.๒  บุคคลที่จะใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ต้องมีฐานะ
         		๑)  เป็นข้าราชการทุกระดับ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์การของรัฐ ลูกจ้างประจำหรือมาช่วยราชการ
         		๒)  เป็นพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร

เมืองพัทยา สภาตำบล องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ

- ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กำนัน สารวัตรกำนัน หรือแพทย์ประจำตำบล

- เป็นบุคคลธรรมดา ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ความถี่ร่วมกับหน่วยราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจอื่นที่ได้รับจัดสรรความถี่วิทยุ

๕)  ต้องไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมเป็นที่เสียหายหรือเป็นภัยต่อสังคมหรือความมั่นคงของชาติ

๖)  ต้องผ่านการฝึกอบรม การใช้เครื่องวิทยุแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท ๒ และตาม

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการสื่อสาร พ.ศ.๒๕๒๕

๗)  ต้องได้รับความเห็นชอบ จากหัวหน้าหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณีว่ามีความจำเป็นต้องใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามกฎหมายวิทยุคมนาคมและระเบียบที่ทางราชการกำหนด

๒.๒.๓  หลักปฏิบัติในการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่
                   ๑) ให้ใช้เฉพาะความถี่วิทยุที่ได้รับอนุญาต การใช้ความถี่วิทยุนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาต เจ้าของความถี่วิทยุต้องอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและเสนอให้กรมไปรษณีย์โทรเลขอนุมัติ
                   ๒) การพกพาเครื่องวิทยุคมนาคมไปใช้งานนอกที่ตั้งหน่วยงาน จะต้องพกพาไปเพื่อการปฏิบัติราชการเท่านั้น และพกพาในลักษณะที่เหมาะสม           
                   ๓)  ผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมต้องมีบัตรประชาชนตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และบัตรประจำเครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับแสดงต่อเจ้าพนักงานเมื่อถูกตรวจค้นในกรณีเครื่องวิทยุคมนาคมส่วนตัว  ผู้ใช้จะต้องแสดงใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานเมื่อถูกตรวจค้น

หลักปฏิบัติในการติดต่อสื่อสาร

การเตรียมการก่อนการเรียกขาน
     ๑. ต้องจดบันทึกหรือเตรียมข้อความที่จะพูดไว้ก่อน เพื่อความรวดเร็ว การทวงถามถูกต้อง และเป็นหลักฐานในการติดต่อของสถานีตนเองอีกด้วย
     ๒. ข้อความที่จะพูดทางวิทยุ ต้องสั้น กะทัดรัด ชัดเจน และได้ใจความ
     ๓. ก่อนพูดต้องฟังก่อนว่าข่ายสื่อสารนั้นว่างหรือไม่ เพื่อจะได้ไม่เกิดการรบกวนการทำงานของสถานีอื่น โดยต้องใช้นามเรียกขานที่กำหนดให้เท่านั้น
     ๔. ตรวจสอบนามเรียกขานของหน่วยงานหรือบุคคลที่จะต้องทำการติดต่อสื่อสารก่อน

๕. การเรียกขานหรือการตอบการเรียก ต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของข่ายสื่อสารการเรียกขาน
การเรียกขานต้องครบองค์ประกอบ ดังนี้

- “นามเรียกขาน”  ของสถานี, บุคคลฯ ที่ถูกเรียก      - “จาก”
     - “นามเรียกขาน” ของสถานี, บุคคลฯ ที่เรียก     - “เปลี่ยน”
การตอบรับการเรียกขาน
       การตอบในการเรียกขาน ครั้งแรกต้องตอบแบบเต็ม  ซึ่งประกอบด้วย
       ก.  “นามเรียกขาน” ของสถานี, บุคคลฯ ที่เรียก 
       ข.  “จาก”
       ค.  “นามเรียกขาน” ของสถานี, บุคคลฯ ที่ถูกเรียก
       ง.  “เปลี่ยน”

*ตัวอย่างที่  ๑*
(ศูนย์ฯ เรียก)   เขตป้อมปราบ  ๔๐๑  จาก  อุบัติภัย เปลี่ยน
(ลูกข่ายตอบ)  อุบัติภัย จาก เขตป้อมปราบ  ๔๐๑  เปลี่ยน หรือ
(ลูกข่ายตอบ)  จาก เขตป้อมปราบ  ๔๐๑ ว.๒ เปลี่ยน (ตอบอย่างย่อ) หรือ
(ลูกข่ายตอบ)  เขตป้อมปราบ  ๔๐๑ ว.๒ เปลี่ยน (ตอบอย่างย่อ)
*ตัวอย่างที่  ๒*
(ศูนย์ฯ เรียก)  เขตป้อมปราบ  ๔๔  จาก เขตป้อมปราบ  ๔๐๑ เปลี่ยน
(ลูกข่ายตอบ)  เขตป้อมปราบ  ๔๐๑ จาก เขตป้อมปราบ  ๔๔ เปลี่ยน หรือ
(ลูกข่ายตอบ)  จาก เขตป้อมปราบ ๔๔ ว.๒ เปลี่ยน (ตอบอย่างย่อ) หรือ
(ลูกข่ายตอบ)  เขตป้อมปราบ  ๔๔ ว.๒ เปลี่ยน

ขั้นตอนการติดต่อสื่อสาร

๑. การติดต่อสื่อสารโดยทั่วไปเรียกศูนย์ฯ  ที่สังกัด
- การเรียกขาน / การตอบ
- ใช้นามเรียกขานที่กำหนด
๒. แจ้งข้อความ / วัตถุประสงค์ / ความต้องการ
- สั้น กะทัดรัด ชัดเจน ได้ใจความ
- ใช้ประมวลสัญญาณ ว. ที่กำหนด
๓. จบข้อความลงท้ายคำว่าเปลี่ยน

การรับ / แจ้งเหตุฉุกเฉิน
๑. เมื่อพบเหตุหรือต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งศูนย์ฯ ที่สังกัดหรือสัญญาณ ที่สามารถติดต่อสื่อสารได้
๒. เตรียมรายละเอียด (ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร) ของเหตุเพื่อจะได้แจ้งได้ทันที
๓. เมื่อแจ้งเหตุแล้วควรเปิดเครื่องรับ – ส่งวิทยุให้พร้อมไว้เพื่อจะได้ฟังการติดต่อประสานงานรายละเอียดเพิ่มเติม
๔. เมื่อแจ้งเหตุแล้วควรรายงานผลคืบหน้าในการประสานงานเป็นระยะ
๕. เมื่อมีผู้แจ้งเหตุแล้วไม่ควรสอดแทรกเข้าไป ควรฟังอย่างสงบเพื่อมิให้เกิดการรบกวนและความสับสน

## จิตสำนึกของคนเล่นวิทยุสื่อสาร

จากการที่ความต้องการในการใช้วิทยุสื่อสารไม่ได้ลดน้อยถอยลง ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีในการสื่อสารจะพัฒนาไปมากเพียงใดก็ตาม แต่กลับมีผู้ต้องการใช้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอาสาสมัคร เช่น อปพร.หน่วยกู้ชีพ หน่วยกู้ภัย ซึ่งบางท่านก็มีความรู้เกี่ยวกับวิทยุสื่อสารเป็นอย่างดี อีกทั้งได้ผ่านการอบรมหรือการสอบการใช้ฟังวิทยุสื่อสารมาแล้ว แต่บางท่านก็ไม่รู้อะไรมากไปกว่าการแอบเปิดฟังข่ายราชการเท่านั้น

แต่ที่หนักไปกว่านั้นก็คือเกิดคันไม้คันมือกดคีย์ออกอากาศ จะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตามแล้วก่อให้เกิดการรบกวนการประสานงานของหน่วยงาน ต่างๆ โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ ก็อาจโดนจับกุมดำเนินคดีมีโทษทั้งจำคุกและปรับ เดือดร้อนกันไปเปล่าๆ

ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือ ผู้ที่มีเครื่องเปิดแบนด์อยู่ ได้ตั้งความถี่ขึ้นใช้เรียกขานในกลุ่มของตนเอง โดยขาดความรู้ความเข้าใจ โดยหารู้ไม่ว่า ความถี่ตลอดย่านจะมีหน่วยงานต่างๆ ใช้งานกันอยู่ตลอด เช่น หน่วยงานเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ บก.ทหารสูงสุด ตำรวจ ปกครอง กิจการวิทยุสมัครเล่น เป็นต้น

ตลอดย่านความถี่ VHF ตั้งแต่ 136.000 MHz จนถึง 174.000 MHz จะมีหน่วยงานต่างๆ ใช้งานอยู่จนเต็มตามที่ได้รับจัดสรรตลอดทั้งย่าน  หากว่าใครๆ ก็ใช้ อยากตั้งความถี่อะไรก็ตั้ง หน่วยงานราชการ, หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลความสงบเรียบร้อยของประชาชนก็คงประสานงานกันไม่ได้ผล ประชาชนก็ไม่มีความสุข ชาติบ้านเมืองก็คงวุ่นวาย เมื่อเกิดสาธารณภัยก็ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที

ในพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม ได้มีการกล่าวถึงความผิดต่างๆ ที่เกี่ยงข้องกับการใช้วิทยุคมนาคมไว้หลายข้อด้วยกันจะขอยกมากล่าวเฉพาะที่ ใกล้ๆ ตัวสักเล็กน้อย ดังนี้

| ฐานความผิด | อัตราโทษ |
| --- | --- |
| ๑. มีและใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับ ใบอนุญาต | ปรับไม่เกิน ๑ แสนบาท จำคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ |
| ๒. ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาต | ปรับไม่เกิน ๑ แสนบาท จำคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ |
| ๓. ใช้ความถี่ที่ไม่ได้รับอนุญาต | ปรับไม่เกิน ๑ แสนบาท จำคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ |
| ๔. เป็นพนักงานวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับ ใบอนุญาต | ปรับไม่เกิน ๑ หมื่นบาท จำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือ ทั้งจำทั้งปรับ |

มารยาทและข้อห้ามการใช้วิทยุสื่อสาร

๑.  ไม่ติดต่อกับสถานีที่ใช้นามเรียกขานไม่ถูกต้อง
๒.  ไม่ส่งข่าวสารที่เกี่ยวกับข่าวทางธุรกิจการค้า
๓.  ไม่ใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพ หรือหยาบคายในการติดต่อสื่อสาร
๔.  ไม่แสดงอารมณ์โกรธในการติดต่อสื่อสาร
๕.  ห้ามการรับส่งข่าวสารอันมีเนื้อหาละเมิดต่อกฎหมายบ้านเมือง
๖.  ไม่ส่งเสียงดนตรี รายการบันเทิง และการโฆษณาทุกประเภท
๗.  ให้โอกาสสถานีที่มีข่าวสำคัญ เร่งด่วน ข่าวฉุกเฉิน ส่งข่าวก่อน

๘.  ยินยอมให้ผู้อื่นใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
๙.  ห้ามติดต่อสื่อสารในขณะมึนเมาสุราหรือควบคุมสติไม่ได้
๑๐. ในกรณีที่มีเรื่องเร่งด่วนต้องการส่งแทรกหรือขัดจังหวะการส่งข่าวควรรอจังหวะที่คู่สถานีจบ

ข้อความที่สำคัญก่อนแล้วจึงส่ง

การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องวิทยุคมนาคม

เครื่องรับ–ส่งวิทยุคมนาคม

๑. หลีกเลี่ยงการทำเครื่องตกหล่นลงบนพื้นแข็งด้วยประการใด ๆ ก็ตามเพราะจะทำให้เครื่องชำรุดได้โดยง่าย ควรมีซองหนังใส่เพื่อลดความกระทบกระเทือนเมื่อเครื่องตกหล่นลดรอยแตกร้าว รอยขีดข่วนได้ 
	๒. การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมชนิดมือถือไม่ควรอยู่ใต้สายไฟฟ้าแรงสูง ต้นไม้ใหญ่ สะพานเหล็ก หรือสิ่งกำบังอย่างอื่นที่เป็นอุปสรรคในการใช้ความถี่วิทยุ

๓. เครื่องมือถือโดยทั่วไปสามารถปรับกำลังส่งได้สูงต่ำ(HI-LO) ได้ ระยะติดต่อใกล้ ๆ ควรส่ง ด้วยกำลังส่งต่ำ

ซึ่งมีผลดีคือ ประหยัดพลังงานของแบตเตอรี่ ถนอมภาค PA ของเครื่องไม่ให้ทำงานหนักเกินไป

๔. ก่อนใช้เครื่องวิทยุคมนาคมให้ตรวจดูว่าสายอากาศ หรือสายนำสัญญาณต่อเข้ากับขั้วสายอากาศเรียบร้อยหรือไม่

๕. ขณะส่งออกอากาศไม่ควรเพิ่มหรือลดกำลังส่ง (HI – LOW)

๖. ในการส่งข้อความ หรือพูดแต่ละครั้งอย่ากดสวิทซ์ (PTT) ไม่ควรส่งนานเกินไป (เกินกว่า ๓๐ วินาที)

๗. ไม่ควรเก็บเครื่องไว้ในที่มีอุณหภูมิสูงๆ เช่น รถยนต์ที่จอดในที่แจ้งในหน้าร้อนอาจทำให้เครื่องเสื่อม

สภาพ และชำรุดได้

๘. หลีกเลี่ยงการทำเครื่องตกน้ำหรือถูกน้ำฝน อาจทำให้เครื่องชำรุดยากแก่การตรวจซ่อม รวมทั้งช่อง

เสียบแจ๊คต่าง ๆ ของเครื่องต้องมีอุปกรณ์ปิดกั้นละอองน้ำและฝุ่นไม่ให้เข้าเครื่อง

๙. ขณะที่ทำการส่งข่าวสาร ควรพูดห่างจากไมโครโฟนประมาณ ๑ - ๒ นิ้ว

๑๐. ไม่ควรให้ผู้อื่นมาใช้เครื่องของท่าน(ขอยืม)เพราะอาจมีปัญหาในทางกฎหมาย

๑๑. ระวังการสูญหายเนื่องจากการโจรกรรมพวกมิจฉาชีพ โดยเฉพาะเครื่องของทางราชการหรือ

เครื่องส่วนตัวก็ตาม ถ้าหายต้องรีบแจ้งความทันที

๑๒. หลีกเลี่ยงจากไอน้ำเค็ม

๑๓. คู่มือการใช้งานของเครื่องต้องเก็บรักษาไว้เพื่อศึกษาให้เข้าใจถึงวิธีการใช้เครื่อง

๑๔. ไม่ควรปรับแต่งวงจรใดๆ ภายในเครื่อง ถ้าท่านมิใช่ช่างวิทยุโดยตรง

แบตเตอรี่

ส่วนใหญ่บรรจุในกล่องพลาสติกเรียบร้อยมีทั้งแบบถอดได้ทีละก้อนและแบบสำเร็จ รูปส่วนใหญ่เป็นแบตเตอรี่ที่สามารถประจุไฟใหม่ได้ซึ่งมีข้อควรทราบและยึดถือ เป็นแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

๑. แบตเตอรี่ใหม่ให้ทำการประจุกระแสไฟฟ้าครั้งแรกนานประมาณ ๑๖ ชั่วโมง ก่อนการนำไปใช้งาน

และครบ ๑๖ ชั่วโมงแล้ว ให้นำแบตเตอรี่ออกจากเครื่องประจุแบตเตอรี่จนกว่าแบตเตอรี่จะเย็น จึงจะนำแบตเตอรี่ไปใช้งานได้

๒. แบตเตอรี่ (NICKEL CADMIUM) ต้องใช้งานให้หมดกระแสไฟฟ้าจึงจะนำไปประจุกระแสไฟฟ้าได้

๓. การประจุกระแสไฟฟ้าหลังจากกระแสไฟฟ้า ตามข้อ ๒ หมดแล้ว ให้นำไปทำการประจุกระแสไฟฟ้าใหม่ตามระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่

๔. ถ้าแบตเตอรี่ใช้งานไม่หมดกระแสไฟฟ้า ไม่ควรทำการประจุกระแสไฟฟ้าเนื่องจากจะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพเร็วกว่ากำหนด (NICKEL CADMIUM)

๕. ถ้าแบตเตอรี่สกปรกทั้งที่ตัวเครื่องรับ – ส่ง และขั้วแบตเตอรี่ให้ทำความสะอาดโดยใช้ยางลบสำหรับ

ลบหมึกทำความสะอาด

๖. ห้ามจ่ายแรงดันไฟฟ้าเกินกว่าที่กำหนดไว้ในคู่มือ และห้ามจ่ายแรงดันไฟฟ้ากลับขั้ว

๗. ให้ปิดเครื่อง (OFF SWITH) ทุกครั้งก่อนที่จะทำการถอดหรือใส่แบตเตอรี่

๘. การส่งข่าวสารต้องชัดเจน ใช้เวลาน้อย เพื่อถนอมเครื่องและแบตเตอรี่

๙. ชุดแบตเตอรี่อย่าให้ตกน้ำหรือขั้วบวก-ลบลัดวงจรถึงกัน

๑๐. เครื่องชาร์จที่ใช้ประจุไฟให้กับแบตเตอรี่ควรใช้ของที่ได้มาตรฐาน

๑๑. ไม่ควรชาร์จแล้วเก็บทิ้งไว้โดยไม่ใช้งานเป็นเวลานานๆ อาจทำให้แบตเตอรี่ชำรุดได้

๑๒. ไม่ควรเก็บไว้ในที่ร้อนจัดหรือโยนเข้ากองไฟเพราะจะก่อให้เกิดมลพิษ

๑๓. หากไม่ใช้เครื่องวิทยุเป็นเวลานานหลายวันควรถอดแบตเตอรี่แยกจากตัวเครื่อง เก็บไว้ห่างกัน

เพราะไอระเหยของสารเคมีในแบตเตอรี่จะเข้าไปทำลายแผงวงจรภายในเครื่องได้ ที่ว่าเครื่องตั้งไว้เฉยๆไม่ได้ใช้ ทำไมถึงเสียก็สาเหตุนี้แหละ

ลักษณะการเสียของแบตเตอรี่ซึ่งควรเปลี่ยนใหม่ทันที

- เซลล์แบตเตอรี่บางเซลล์ลัดวงจร ทำให้ใช้งานได้ไม่เต็มที่

- ชาร์จแล้วเก็บประจุไม่อยู่ ใช้ได้ไม่นานเหมือนเดิม

- มีน้ำยาเคมีไหลออกให้เห็น สีของแบตเตอรี่เปลี่ยน หรือผิวนอกขรุขระ หรือเกิดสนิมเขียวหรือ

เขียวฟ้าจับที่ขั้วบวก-ลบ ทำให้รังถ่านชำรุดด้วย

สายอากาศ

- ความยาวของสายอากาศจะต้องสัมพันธ์กับความถี่วิทยุที่ใช้งาน

- สายอากาศชนิดชัก ต้องชักสายอากาศให้สุดในขณะใช้งาน และเก็บทีละท่อน

- ขั้วต่อสายอากาศของเครื่องมือถือ ถ้าเกิดการหลวมโยกขยับไปมาได้ต้องรีบแก้ไข

- สายอากาศที่ใช้กับเครื่องมือถือควรใช้สายอากาศยางและสายอากาศแบบTelescopic สายอากาศทั้งสองแบบดังกล่าว ถ้าชำรุดควรเปลี่ยนใหม่ ไม่ควรใช้อีกต่อไป

การดูแลรักษาสายอากาศ

๑. ควรใช้เฉพาะสายอากาศที่ให้มากับเครื่องวิทยุสื่อสาร หรือสายอากาศสำหรับเปลี่ยนที่ได้รับการรับรองเท่านั้น การใช้สายอากาศที่ไม่ได้การรับรองหรือดัดแปลง หรือการต่อเติมอาจทำให้วิทยุคมนาคมเสียหายได้

๒. อย่าจับสายอากาศในขณะที่วิทยุสื่อสารอยู่ระหว่างการใช้งาน เพราะการจับสายอากาศมีผลกระทบ

ต่อคุณภาพของสายอากาศ และอาจเป็นสาเหตุให้วิทยุคมนาคมทำงานที่ระดับพลังงานสูงกว่าที่จำเป็นได้

ความปลอดภัยในการใช้วิทยุสื่อสาร

- ข้อมูลสำคัญเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในการใช้เครื่องวิทยุสื่อสาร คือ

การอ่านข้อมูลจากคู่มือการใช้งานนี้ก่อนจะเริ่มใช้วิทยุสื่อสารของคุณ

- ในการส่งสัญญาณ (พูด) คุณต้องกดปุ่ม PTT  ในการรับสัญญาณ (ฟัง) คุณต้องปล่อยปุ่ม PTT ออกมา

- ในขณะที่ใช้วิทยุสื่อสาร ควรถือวิทยุสื่อสารในแนวตั้ง โดยให้ไมโครโฟนอยู่ห่างจากริมฝีปากประมาณ

๑ – ๒ นิ้ว

๔. ในการส่งสัญญาณ ให้กดปุ่ม PTT  ค้างไว้ประมาณ ๐.๕ วินาที แล้วค่อยทำการส่งสัญญาณ

ความปลอดภัยในการใช้งานทั่วไป

การใช้งานในขณะขับรถ  ตรวจสอบกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการใช้เครื่องวิทยุสื่อสารในพื้นที่ที่คุณขับรถ ให้ปฏิบัติตามกฎเหล่านั้นเสมอ

การรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  เมื่อมีการแจ้งให้ปิดเครื่องมือสื่อสารของคุณบนเครื่องบิน การใช้วิทยุสื่อสารทุกกรณีจะสอดคล้องกับกฎที่บังคับใช้และได้รับความเห็นชอบ ตามคำแนะนำของพนักงานในสายการบิน  และบริเวณใกล้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างนั้น มีความไวต่อการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ถ้ามีการป้องกันไม่เพียงพอ หรือได้รับการออกแบบที่ไม่มีการป้องกันไว้ หรือมีการตั้งค่าสำหรับความเข้ากันได้

ทางแม่เหล็กไฟฟ้าไว้

การพกพาเครื่องวิทยุคมนาคม
1.  วิทยุสื่อสารให้ใช้ได้เฉพาะพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต
2.  การพกพาเครื่องวิทยุชนิดมือถือ ต้องนำใบอนุญาตติดตัวไปด้วย หรือถ่ายสำเนาและมีการรับรองสำเนาด้วย
3.  การพกพาเครื่องวิทยุชนิดมือถือเข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ ควรพิจารณาถึงสภาพของสถานที่ด้วยว่า ควรปฏิบัติ

อย่างไร เช่น ในห้องประชุม ในร้านอาหาร ถ้าจำเป็นควรใช้หูฟัง
4.  ขณะพกพาวิทยุควรแต่งกายให้เรียบร้อย และมิดชิดโดยสุภาพ
5.  ในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบ ควรให้ความร่วมมือ โดยสุภาพ

-------------------

ภาคผนวก

ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04001/907 ลงวันที่ 21 พ.ค. 2547  เรื่อง แนวปฏิบัติการกำหนดนามเรียกขานเครือข่ายและลูกข่ายวิทยุสื่อสาร  ได้มีการจัดสรรความถี่วิทยุสื่อสารที่ใช้ในกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

- ความถี่  147.400 MHz ใช้สำหรับสำนักงานรัฐมนตรี และในกระทรวงศึกษาธิการ
- ความถี่  147.300 MHz  ใช้สำหรับ สพฐ., สพท. และโรงเรียนในสังกัด
- ความถี่  147.700 MHz  ใช้สำหรับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และวิทยาลัยในสังกัด

ส่วนความถี่ที่เหลือคือ 147.450 MHz และ ความถี่  147.325 MHz  เป็นช่องความถี่สำรอง สำหรับใช้ร่วมกัน

--------------------

โค้ด วิทยุสื่อสาร ที่ใช้ในหน่วยงานราชการและที่นักวิทยุซีบีและอาสาสมัคร

นิยมใช้ในการติดต่อสื่อสาร

| ว.00 | คอยก่อน ให้คอยอยู่ | ว.23 | ผ่าน...(สถานที่) | ว.59 | เปลี่ยนทิศทาง |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ว.01 | ที่ทำงาน | ว.24 | เวลา ขอทราบเวลา | ว.60 | ญาติ พี่น้อง |  |
| ว.02 | ที่พัก | ว.25 | ไปยัง...(สถานที่) | ว.61 | ขอบคุณ |  |
| ว.0 | ขอทราบคำสั่ง คำสั่ง | ว.26 | ให้ติดต่อทางวิทยุให้น้อยที่สุด | ว.62 | สิ่งของ |  |
| ว.1 | อยู่ไหน อยู่ที่ | ว.27 | ติดต่อทางโทรพิมพ์ | ว.63 | บ้านพัก |  |
| ว.2 | ได้ยินหรือไม่/ได้ยินแล้ว | ว.28 | ประชุม | ว.64 | ธุระส่วนตัว |  |
| ว.3 | ทวนข้อความซ้ำอีกครั้ง | ว.29 | มีราชการ ธุระ | ว.65 | ภรรยามาพบ |  |
| ว.4 | ปฏิบัติหน้าที่ ดำเนินการ | ว.30 | ขอทราบจำนวน (คน สิ่งของ) | ว.66 | ขอพบเรื่องราชการ |  |
| ว.5 | ราชการลับ ความลับ | ว.31 | เปลี่ยนไปใช้ช่องความถี่ 1 | ว.67 | ขอพบเรื่องส่วนตัว |  |
| ว.6 | ขอติดต่อ โต้ตอบด้วย | ว.32 | เปลี่ยนไปใช้ช่องความถี่ 2 | ว.68 | แจ้งความ |  |
| ว.7 | ขอความช่วยเหลือ | ว.33 | เปลี่ยนไปใช้ช่องความถี่ 3 | ว.69 | ระมัดระวัง |  |
| ว.8 | ข่าว, ข่าวสาร ข้อความ | ว.34 | เปลี่ยนไปใช้ช่องความถี่ 4 | ว.70 | ถึงแก่กรรม |  |
| ว.9 | มีเหตุฉุกเฉิน | ว.35 | ให้เตรียมพร้อมเพื่อปฏิบัติการ | ว.71 | พักผ่อน |  |
| ว.10 | อยู่ประจำที่ติดต่อทาง ว.ได้ | ว.36 | ให้เตรียมพร้อมเต็มอัตรา | ว.73 | ด้วยความปรารถนาดี |  |
| ว.11 | หยุดพักติดต่อทาง ว. ได้ | ว.37 | ให้เตรียมพร้อมครึ่งอัตรา | ว.78 | คลื่นอื่นมาแทรก |  |
| ว.12 | หยุดพักติดต่อทาง ว.ไม่ได้ | ว.38 | ให้เตรียมพร้อม 1 ใน 3 | ว.81 | ติดธุระ |  |
| ว.13 | ติดต่อทางโทรศัพท์ | ว.39 | สภาพการจราจรคับคั่ง | ว.88 | รักและจุมพิต |  |
| ว.14 | เลิกงาน ปิดสถานี | ว.40 | อุบัติเหตุรถยนต์ | ว.99 | อย่างยุ่งเกี่ยว |  |
| ว.15 | พบ ให้ไปพบ | ว.41 | สัญญาณไฟจราจรเสีย | ว.100 | ขอโทษ |  |
| ว.16 | ทดสอบสัญญาณวิทยุ | ว.42 | ขบวนจัดพากนะนำขบวน | ว.600 | แฟน |  |
| ว.16-1 | จับใจความไม่ได้ | ว.43 | จุดตรวจยานพาหนะ | ว.601 | เครื่องวิทยุรับ-ส่ง |  |
| ว.16-2 | ไม่ชัดเจน แต่พอฟังได้ | ว.44 | ติดต่อทางโทรสาร | ว.602 | สายอากาศวิทยุรับ-ส่ง |  |
| ว.16-3 | ชัดเจนพอใช้ได้ | ว.45 | เหตุการณ์ปกติ | ว.603 | รถยนต์ |  |
| ว.16-4 | เสียงชัดเจนดี | ว.50 | รับประทานอาหาร | ว.604 | ดูโทรทัศน์ บันเทิง |  |
| ว.16-5 | เสียงชัดเจนดีมาก | ว.51 | ป่วย | ว.605 | รับประทานอาหาร |  |
| ว.17 | มีอันตรายห้ามผ่าน | ว.52 | ยกเลิก | ว.606 | พูดไม่เป็นความจริง(โกหก) |  |
| ว.18 | นำรถออกทดสอบ รถเสีย | ว.53 | อยู่ร้านอาหาร | ว.607 | ทำธุระส่วนตัว(เข้าห้องน้ำ) |  |
| ว.19 | ถูกโจมตี สถานีถูกยึด | ว.54 | อยู่โรงแรม | ว.608 | ถูกรบกวน (บุคคล) |  |
| ว.20 | ตรวจค้น จับกุม | ว.55 | ให้อำนวยความสะดวก | ว.609 | ถูกคลื่นรบกวน(อากาศ) |  |
| ว.21 | ออกเดินทางจาก...(สถานที่) | ว.56 | เพื่อนมา | ว.610 | คิดถึง |  |
| ว.22 | ถึง...(สถานที่) | ว.57 | กำลังโดยสารทางเรือ |  |  |  |
| --------------- การแจ้งเหตุทางวิทยุ เหตุ 100; มีเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน. เหตุ 111; ลักทรัพย์. เหตุ 121; วิ่งราวทรัพย์. เหตุ 131; ชิงทรัพย์. เหตุ 141; ปล้นทรัพย์. เหตุ 151; มีผู้ต้องสงสัยในยานพาหนะ. เหตุ 161; มีสัตว์เข้าบ้าน. เหตุ 200; มีเหตุประทุษร้ายต่อร่างกาย. เหตุ 211; ทำร้ายร่างกาย ไม่ได้รับบาดเจ็บ. เหตุ 221; ทำร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บ. เหตุ 231; ทำร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บสาหัส. เหตุ 241; ฆ่าคนตาย. เหตุ 300; การพนัน. เหตุ 510; วัตถุต้องสงสัยเกี่ยวกับระเบิด. เหตุ 511; ได้เกิดระเบิดขึ้นแล้ว. เหตุ 512; วัตถุระเบิดตรวจสอบแล้วไม่ระเบิด. ----------------- รหัสแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เหตุ 501; การบริการน้ำ, ยกรถ, ตัดต้นไม้. เหตุ 502; ขนส่งผู้ป่วย. เหตุ 503; สาธารณภัย ทางบก น้ำ อากาศ. เหตุ 201; เพลิงไหม้หญ้า. เหตุ 202; ไฟฟ้าลัดวงจร. เหตุ 203; เพลิงไหม้ยานพาหนะ. เหตุ 204; เพลิงไหม้ชุมชน, ตึกแถว, บ้านเรือน. เหตุ 205; เพลิงไหม้อาคารเก็บเชื้อเพลิง, สารเคมี. เหตุ 206; เพลิงไหม้อาคารสูง, อาคารขนาดใหญ่. ---------------- รหัสแจ้งเหตุนักเรียนวิวาท เหตุ 600; นักเรียนทะเลาะวิวาท. เหตุ 601; นักเรียนรวมกลุ่ม ส่อว่าจะก่อเหตุ. เหตุ 602; นักเรียนก่อเหตุหลบหนีไปแล้ว. เหตุ 603; นักเรียนยกพวกทำร้ายกัน. เหตุ 604; นักเรียนยกพวกทำร้ายกันถึงตาย. เหตุ 605; นักเรียนยกพวกทำร้ายกัน มีระเบิด. -------------------- รหัสแจ้งทั่วไป 601 หก ศูนย์ หนึ่ง (ไม่มีคำว่า 'เหตุ' นำ) เครื่องวิทยุรับ-ส่ง 602 หก ศูนย์ สอง (ไม่มีคำว่า 'เหตุ' นำ) เสาอากาศ 602.1 หก ศูนย์ สอง จุด หนึ่ง (ไม่มีคำว่า 'เหตุ' นำ) เสาอากาศในตัว 602.2 หก ศูนย์ สอง จุด สอง (ไม่มีคำว่า 'เหตุ' นำ) เสาอากาศภายนอก 603 หก ศูนย์ สาม (ไม่มีคำว่า 'เหตุ' นำ) กำลัง ว.4 โดยรถยนต์ 604 หก ศูนย์ สี่ (ไม่มีคำว่า 'เหตุ' นำ) ดูโทรทัศน์ 605 หก ศูนย์ ห้า (ไม่มีคำว่า 'เหตุ' นำ) รับประทานอาหาร 606 หก ศูนย์ หก (ไม่มีคำว่า 'เหตุ' นำ) ข้อความไม่ถูกต้อง 607 หก ศูนย์ เจ็ด (ไม่มีคำว่า 'เหตุ' นำ) กิจธุระส่วนตัว 608 หก ศูนย์ แปด (ไม่มีคำว่า 'เหตุ' นำ) มีสัญญาณรบกวน แปลกปลอม 609 หก ศูนย์ เก้า (ไม่มีคำว่า ‘เหตุ’ นำ) คลื่นรบกวน -------------- การออกเสียงตัวอักษร พยัญชนะ อ่านออกเสียง A Alfa AL FAH B Bravo BRAH VOH C Charlie CHAR LEE D Delta DELL THA E Echo ECH OH F Foxtrot FOKS TROT G Golf GOLF H Hotel HOH TELL I India IN DIA AH J Juliett JEW LEE ETT K Kilo KEY LOH L Lima LEE MAH M Mike MIKE N November NO VEM BER O Oscar OSS CAH P Papa PAH PAH Q Quebec KEH BECK R Romeo ROW ME OH S Sierra SEE AIR RAH T Tango TANG GO U Uniform YOU NEE FORM V Victor VIK TAH W Whiskey WISS KEY X X-ray ECKS RAY Y Yankee YANG KEY Z Zulu ZOO LOO หมายเหตุ : ในการอ่านออกเสียงพยางค์ที่เน้นตัวหน้า หมายถึงต้องลงเสียงหนัก ---------------- ## คำเฉพาะและคำย่อที่มักได้ยินเมื่อนักวิทยุสนทนากัน Break ขอขัดจังหวะการติดต่อระหว่างคู่สถานีที่กำลังติดต่ออยู่ Clear เลิกใช้ความถี่ที่กำลังใช้อยู่ Contact ขอเข้าร่วมใช้ความถี่ที่คู่สถานีกำลังติดต่ออยู่ Copy ท่านสามารถรับข้อความได้ทั้งหมดหรือไม่ CQ เป็นการเรียกสถานีไม่เจาะจง DX การติดต่อระยะไกลๆ ด้วยวิทยุ, ระยะทางไกล Go Ahead เริ่มส่งได้ HAM นักวิทยุสมัครเล่น Harmonic บุตร, ลูกชาย หรือลูกสาว Land Line Or Lima Lima โทรศัพท์ Log Book สมุดบันทึกการติดต่อสื่อสาร MAYDAY แจ้งเหตุ, ขอความช่วยเหลือ, เหตุฉุกเฉิน Negative ไม่ใช้, ขอปฏิเสธ Over ให้สถานีที่ถูกเรียกเปลี่ยนเป็นฝ่ายส่ง QSL Card บัตรยืนยันการติดต่อสื่อสาร Roger รับข้อความที่ส่งมาได้ครบถ้วน และเข้าใจแล้ว Stand By อยู่ในสภาพเตรียมพร้อมรับการติดต่อ Standing by พร้อมรับข่าวสารและคำสั่งทันที Two Meter เครื่องรับ-ส่งวิทยุย่าน 144-146 MHz UTC, Z UNIVERSAL COORDINATED TIME เวลามาตรฐานสากล With The Group การติดต่อสื่อสารเป็นกลุ่ม (ไม่เจาะจง) XYL ภรรยา YL หญิงสาว หรือนักวิทยุสมัครเล่นเพศหญิง 73 ด้วยความปรารถนาดี (ทั่วไป) 88 กล่าวอำลาระหว่างนักวิทยุต่างเพศ (เฉพาะที่สนิทกันมากเท่านั้น) ----------------- ประมวลรหัส Q (Q Code) Q Code คือ คำย่อซึ่งประเทศภาคีสมาชิกในภาคีโทรเลขระหว่างประเทศกำหนดขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องภาษาในการติดต่อสื่อสารทางวิทยุโทรเลข (ได้แก่ การส่งในระบบ CW-Continuous Wave) ระหว่างสถานีเรื่อกับสถานีฝั่ง ระหว่างสถานีเรือด้วยกัน และในกิจการด้านการบิน วัตถุประสงค์ในการใช้ประมวลรหัส Q มีดังนี้ ๑..เพื่อลดเวลาในการรับและส่งข้อความสำหรับวิทยุโทรเลข กล่าวคือ แทนทีจะต้องส่งข้อความยาวๆ ซึ่งใช้เวลาในการรับและส่ง จะใช้รหัสสั้นๆ แทน เช่น แทนที่จะเคาะรหัสมอร์สว่า “สถานีใดเรียกข้าพเจ้าอยู่?” จะเคาะรหัสมอร์สเพียงว่า “QRZ?” เป็นต้น ๒..เพื่อลดปัญหาด้านภาษาที่ใช้ติดต่อกันทำให้นักวิทยุไม่สันทัดภาษาอังกฤษสามารถแจ้งข่าวสารแก่กันได้ง่ายขึ้น สำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่นใช้รหัส Q สำหรับการติดต่อในระบบ CW ซึ่งเป็นระบบวิทยุโทรเลขส่วนในระบบวิทยุโทรศัพท์นั้นไม่จำเป็นต้องใช้รหัส Q เพราะเสียงพูดสามารถส่งและรับได้เร็วกว่าการใช้รหัสมอร์สมากมาย และมีเวลาเพียงพอที่จะอธิบายเรื่องราวต่างๆ ได้ตามต้องการและเข้าใจได้ชัดเจนด้วยอย่างไรก็ตาม มีรหัส Q บางคำที่นิยมใช้จนติดปากและเป็นที่ยอมรับ จนนิยมนำมาใช้ในระบบวิทยุโทรศัพท์ด้วย รหัส Q แต่ละคำประกอบด้วยพยัญชนะ 3 ตัว ตัวแรกขึ้นต้นด้วย Q เสมอมีตั้งแต่ QAA-QUZ และแต่ละคำจะมีความหมายเป็นได้ทั้งคำถามและคำตอบ ---------------- Q Code ที่นักวิทยุสมัครเล่นใช้ในการสื่อสารและความหมาย QRA สถานที่ของท่านชื่ออะไร ? QRB ท่านอยู่ห่างจากสถานที่ของข้าพเจ้าเท่าใด ? QRD ท่านจะไปที่ไหน และมาจากไหน ? QRE ท่านจะมาถึงเวลาใด ? QRG ท่านจะบอกความจริงของข้าพเจ้าได้ไหม ? QRH ความถี่ของข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ? QRK ท่านรับฟังข้อความของข้าพเจ้าได้ชัดเจนเพียงใด ? QRL ท่านกำลังมีธุระหรือ ? QRM ท่านกำลังถูกรบกวนหรือ ? QRN ท่านถูกรบกวนจากโดยประจุไฟฟ้า ในบรรยากาศหรือ ? QRO ข้าพเจ้าจะเพิ่มกำลังส่งได้หรือไม่ ? QRP ข้าพเจ้าจะลดกำลังส่งได้หรือไม่ ? QRQ ข้าพเจ้าจะส่งเร็วขึ้นได้หรือไม่ ? QRS ข้าพเจ้าจะส่งให้ช้าลง ? QRT ข้าพเจ้าจะหยุดส่งได้หรือไม่ ? QRU ท่าน (มีข้อความ) อะไรสำหรับข้าพเจ้าหรือไม่ ? QRV ท่านพร้อมหรือยัง ? QRW จะให้ข้าพเจ้าแจ้งเขาไหมว่า ท่านกำลังเรียกอยู่ที่ความถี่ .......KHz (หรือ MHz) ? QRX เมื่อใดที่ท่านจะเรียกข้าพเจ้าอีก ? QRZ ใครกำลังเรียกข้าพเจ้า ? QSA ความแรงสัญญารของข้าพเจ้าเป็นอย่างไร ? QSB สัญญาณของข้าพเจ้าจางหรือไม่ ? QSL ท่านรับข้อความได้หรือไม่ ? QSM ท่านได้ยินข้าพเจ้า (หรือชื่อ สถานี) ที่ความถี่ ...KHz (หรือ MHz) หรือไม่ ? QSO ท่านสามารถติดต่อกับ (ชื่อสถานี) ได้โดยตรง (หรือโดยการถ่ายทอด) หรือไม่ ? QSP ท่านจะถ่ายทอดข้อความถึง...ได้หรือไม่ ? QSX ท่านจะรับฟัง (ชื่อสถานี) ความถี่ KHz (หรือ MHz) ได้หรือไม่ ? QSY ข้าพเจ้าจะเปลี่ยนไปส่งด้วยความถี่ อื่นได้หรือไม่ ? QTH ตำแหน่งสถานีของท่านอยู่ที่ใด ? QTR ขณะนี้เวลาเท่าใด ? -----------------.. |  |